附件一：节能灯采购需求：以下参数供供应商参考，在保证照明效果、功能需求的情况下，节能效果达到或超过以下参数设置要求的方案，可以优先采用。

1.T8灯管（含支架），外壳材料：PC纳米材料，功率：6W，数量：68支（具体以实际安装为准），具体参数如下。

| 产品型号 | 雷达感应双亮度高光效T8灯管-1200mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | 85-285V |
| 瓦数 | 6W |
| 光通量 | ≥180 lm/W |
| 照度 | 特殊光学配比发光，高透光学折射 |
| 灯珠 | 双芯高亮灯珠 （做防潮处理） |
| 显指Ra | ＞80 |
| 色温 | 6500K |
| 寿命 | （标）50000小时 |
| 光衰 | ＜5%每年 |
| 频闪测试 | 无可视频闪 |
| 蓝光危害 | 低蓝光安全等级，护眼 |
| 外壳最高温度 | ≤50℃ |
| 灯具外壳 | 灯具形式与更换灯具基本吻合，不影响现有吊顶美观。 |
| 外壳材料防火等级 | V1 |
| 密封性 | ＞IP40 |
| 内置散热 | 新型石墨烯导热材料，散热性良好，导热绝缘系数2.0以上 |
| 适用接头 | 单双端接头 |

2.雷达T8灯管（含支架），外壳材料：PC纳米材料，功率2/6W，数量：116支（具体以实际安装为准），两档间隔时间：5秒，具体参数如下：

| 产品型号 | 雷达感应双亮度高光效T8灯管-1200mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | 85-285V |
| 瓦数 | 2/6W |
| 光通量 | ≥180 lm/W |
| 照度 | 特殊光学配比发光，高透光学折射 |
| 灯珠 | 双芯高亮灯珠 （做防潮处理） |
| 显指Ra | ＞80 |
| 色温 | 6500K |
| 寿命 | （标）50000小时 |
| 光衰 | ＜5%每年 |
| 频闪测试 | 无可视频闪 |
| 蓝光危害 | 低蓝光安全等级，护眼 |
| 外壳最高温度 | ≤50℃ |
| 灯具外壳 | 灯具形式与更换灯具基本吻合，不影响现有吊顶美观。 |
| 外壳材料防火等级 | V1 |
| 密封性 | ＞IP40 |
| 内置散热 | 新型石墨烯导热材料，散热性良好，导热绝缘系数2.0以上 |
| 适用接头 | 单双端接头 |

- 不锈钢哑光格栅灯600mm*600mm（可装3支灯管），数量：459盏（具体以实际安装为准）；

4.雷达T8灯管600mm，功率：1.4/3.6W，数量：约500支（具体以实际安装为准），两档间隔时间5秒，具体参数如下：

| 产品型号 | 雷达感应双亮度高光效T8灯管-600mm |
| --- | --- |
| 工作电压 | 85-285V |
| 瓦数 | 1.4/3.6W |
| 光通量 | ≥180 lm/W |
| 照度 | 特殊光学配比发光，高透光学折射 |
| 灯珠 | 双芯高亮灯珠 （做防潮处理） |
| 显指Ra | ＞80 |
| 色温 | 6500K |
| 寿命 | （标）50000小时 |
| 光衰 | ＜5%每年 |
| 频闪测试 | 无可视频闪 |
| 蓝光危害 | 低蓝光安全等级，护眼 |
| 外壳最高温度 | ≤50℃ |
| 灯具外壳 | 灯具形式与更换灯具基本吻合，不影响现有吊顶美观。 |
| 外壳材料防火等级 | V1 |
| 密封性 | ＞IP40 |
| 内置散热 | 新型石墨烯导热材料，散热性良好，导热绝缘系数2.0以上 |
| 适用接头 | 单双端接头 |

5.600＊1200雷达感应面板灯，功率：10/30W，数量：38支（具体以实际安装为准），两档间隔时间5秒，具体参数如下：

| 产品型号 | 雷达感应双亮度高光效600x1200面板灯 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 85-285V |
| 瓦数 | 10/30W |
| 光通量 | ≥140 lm/W |
| 照度 | 特殊光学配比发光，高透光学折射，反光运用技术 |
| 灯珠 | 双芯高亮灯珠 （做防腐防潮处理） |
| 显指Ra | ＞80 |
| 色温 | 6500K |
| 寿命 | （标）50000小时 |
| 光衰 | ＜5%每年 |
| 频闪测试 | 无可视频闪 |
| 蓝光危害 | 低蓝光安全等级，护眼 |
| 外壳最高温度 | ≤50℃ |
| 灯具外壳 | 灯具形式与更换灯具基本吻合，不影响现有吊顶美观。 |
| 外壳材料防火等级 | V1 |
| 密封性 | ＞IP40 |
| 内置散热 | 新型石墨烯导热材料，散热性良好，导热绝缘系数2.0以上 |
| 适用 | 600x1200mm； |